Příloha č. 5

Vyhodnocené kartografické situace

dodané uživatelem

V rámci řešení projektu byly ve spolupráci s uživatelem sestaveny vzorové situace pro vyhodnocení a testování generalizačních algoritmů. Dodané situace byly řešitelským týmem vyhodnoceny, některé byly vyhodnoceny jako duplicitní, u jiných se jednalo o specifickou technologickou potřebu, a nejednalo se o generalizaci. Číslo každé situace je pořadové číslo pod kterým byla situace zařazena do seznamu v rámci projektu, v číselné řadě tedy tyto situace chybí.

Vyhodnocené generalizační situace byly poté zpracovány a popsány členy řešitelského týmu ve spolupráci se zástupci uživatele. Pro každou situaci byla zpracována samostatná karta s vyhodnocením použitých kartografických pravidel, případně s doplňujícím popisem. Tyto karty sloužily k sestavení obecného schéma kartografických pravidel a v závěru k ověření úplnosti kartografických pravidel pro potřeby projektu.

Z důvodu stručnosti a přehlednosti textu jsou odkazy na číslo značky ve značkovém klíči Základních map 1:10 000 a 1:25 000 uváděny pouze jako číslo značky v závorkách. Text (126) tedy znamená značku č. 126.

| Situace č. 1 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Vykreslením prvků značkami podle značkového klíče dojde k překrytí obrysů značek. Vlivem tvaru značky terénního stupně je nutné jej odsunout tak, aby čárky nezasahovaly do kresby komunikace. V ojedinělých případech lze čárky terénního stupně zkrátit, případně v části průběhu vypustit a ponechat pouze „vodicí linii“ terénního stupně. | Poznámka Při odsunu je nutné paralelizovat odsunutou část terénního stupně s komunikací. Terénní stupeň je stranově orientovaná značka. |

| Situace č. 2 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Kresbou značky nadmíru (komunikace, stromořadí a terénní stupeň) je nutné odsunout méně významné prvky, přičemž je nutné zachovat jejich pořadí. V některých případech je možné nejméně významný prvek vypustit (v tomto případě stromořadí). | Poznámka Značka stromořadí může částečně maskovat jiné liniové značky (terénní stupeň)- nesmí však narušit jeho vodící linii. V průběhu odsunu je vhodné prvky paralelizovat na nejvýznamnější prvek. |

| Situace č. 3 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Značka terénního stupně je slícována na dvoučarý liniový prvek (železnici). Ke slícování dochází v případě, že vzdálenost od dvoučaré linie je v kresbě menší než minimální prahová hodnota, zpravidla 0,2 mm. | Poznámka Ke slícování dochází pouze v případě náspu/svahu od linie. V opačném případě dochází vždy k odsunu značky a jejímu slícování s vodicím prvkem (železnicí). |

| Situace č. 4 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Vlivem kresby nadmíru je nutné odsunout bodové značky. Zpravidla se odsouvá méně významná značka. Odsunutím značky by neměla být narušena topologie (např. přesunutím značky na druhou stranu komunikace). V některých případech je možné méně významnou značku vypustit. | Poznámka Je-li značka součástí areálového prvku, nesmí být odsunuta mimo tento areál. V některých případech může být odsunuta i „významnější“ značka nebo mohou být posunuty značky obě. |

| Situace č. 5 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Značka terénního stupně je slícována na jednočarý liniový prvek (hranici užívání). Ke slícování dochází v případě, že vzdálenost obou linií je v kresbě menší než minimální prahová hodnota. | Poznámka Ke slícování dochází pouze v případě, že vodicí prvek je na náspu, v opačném případě je terénní stupeň odsunut a paralelizován na hranici užívání. |

| Situace č. 6 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace V případě kolize více bodových značek mohou být tyto nahrazeny „sdruženou“ značkou (v tomto případě trigonometrický bod a značka kostela). Nová značka je zpravidla umístěna na pozici důležitější značky. | Poznámka Nová pozice sdružené značky geodetického bodu je vždy na místě původního geodetického bodu. Geodetický bod může být v některých případech vypuštěn, nikdy však nesmí být odsunut. |

| Situace č. 8 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Je-ji plocha areálového prvku menší než stanovená minimální velikost prvku, je prvek nahrazen bodovou značkou. Pokud není stanovena minimální velikost daného prvku, je u Základních map ČR zpravidla uvažována minimální plocha 4 mm2 v měřítku mapy. | Poznámka V případech, kdy neexistuje bodová značka, je prvek vypuštěn. |

| Situace č. 9 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Část průběhu areálové značky (Hranice chráněného území) je v datovém modelu totožná s osou komunikace. V tomto případě je vždy odsunuta hranice směrem dovnitř a paralelizována s průběhem liniové značky (komunikace). Vzhledem k rozdílným barvám je slícování provedeno „se světlem“ (odsunutí na minimální rozestup) | Poznámka Odsun/paralelizace je vzhledem k rozdílným barvám proveden „se světlem“ (odsunutí na minimální rozestup). |
| Situace č. 10 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Vzdálenost dvou linií je pod rozlišovací úrovní mapy, tudíž jsou nahrazeny sdruženou značkou. | Poznámka Pokud pro prvky neexistuje sdružená značka, jsou odsunuty a paralelizovány, nebo slícovány podle charakteru prvků. |

| Situace č. 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |  |  |  |
| Popis situace Průběh hranic areálových prvků není identický, proto musí dojít ke slícování částí obou areálů tak, aby nevznikaly „díry“ nebo překryty menší než stanovená velikost. |  |  | Poznámka Překryty a díry v datovém modelu by měly být odstraněny již v modelové generalizaci. |  |
| Situace č. 14 |  |  |  |  |
| Situace v datovém modelu |  |  | Řešení na mapě 1 : 10 000 |  |
| Popis situace Liniový prvek komunikace vede středem hráze rybníka a pod hrází rybníka je stromořadí. Vlivem kresby těchto liniových značek musí dojít k jejich odsunu. Jako neměnný prvek zůstává komunikace, ostatní prvky jsou odsunuty a paralelizovány s touto komunikací. |  |  | Poznámka Vzhledem k situaci pod hrází je stromořadí, jako nedůležitý prvek, vypuštěno. Značky terénních stupňů (hráze) jsou přerušeny propustkem v hrázi. |  |

| Situace č. 16 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Bodová značka propustek je upravena na šířku hráze (po vyřešení odsunů terénních stupňů) a zároveň maskuje část této značky – “fousy“. | Poznámka Vodní tok musí být v ose propustku, značka propustku musí být schopna rotace. Ve značkovém klíči je zpravidla uveden rozsah povolené rotace. Pokud rotace propustku není dostatečná, dochází k úpravě vodního toku. |
| Situace č. 18 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Je upravena šíře bodové značky most na šířku průjezdní komunikace v intravilánu. V extravilánu je šíře mostu upravena podle šíře komunikace a v intravilánu podle hranic užívání – ostatní plocha. | Poznámka Vodní tok musí procházet „základnou“ mostu. Při křížení dvou prvků pod ostrým úhlem jsou lemovky mostu vzájemně posunuty. |

| Situace č. 19 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Terénní stupně jsou podle sklonu buď paralelizovány, nebo slícovány s průběhem značky dálnice. Zároveň dochází k maskování terénních stupňů značkou mostu. | Poznámka Při změně "zářez – sráz" u terénních stupňů by mělo dojít k pozvolné změně délky kolmých čárek terénního stupně. Terénní stupně jsou, jako méně důležitý prvek, přerušovány (maskovány) mosty a propustky na komunikacích. |
| Situace č. 21 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Odsun a paralelizace vodního toku, tak aby prvky zůstaly čitelné při vykreslení komunikace stanovenou značkou, dojde ke kolizi s ostatními souběžnými prvky, a je nutné je postupně odsunout. Dále vlivem omezené možnosti rotace značky propustku je nutné upravit i průběh vodního toku. To následně vyvolává i změnu hranic užívání (vodní tok je současně i hranicí užívání). | Poznámka Pravděpodobně vinou kartografa není na pravé straně komunikace zobrazena hranice a plocha užívání půdy. |

| Situace č. 22 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Obdobná situace jako č. 9. Značka Hranice chráněného území je v datovém modelu totožná s administrativní hranicí. V tomto případě je vždy odsunuta hranice chráněného územ směrem dovnitř a paralelizována s průběhem značky administrativní hranice. Vzhledem k čitelnosti obou značek je slícování provedeno „se světlem“ (odsunutí na minimální rozestup). | Poznámka Míra odsunu hranice chráněného území směrem dovnitř je určena šíří značky administrativní hranice. |
| Situace č. 23 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Značka ulice nesjízdná (251 b) je znázorněna kolmými čarami k průběhu linie vyplňující celý prostor ulice/intravilánu. | Poznámka Nejde o kartografickou generalizaci ale o vykreslování (část plochy intravilánu je vyplněna areálovou značkou). |

| Situace č. 24 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Terénní stupeň / hráz je odsunut od vodní plochy. Vzhledem k poměrně krátké hrázi je vypuštěno zobrazení propustku. | Poznámka Propustek je vypuštěn, protože by maskoval kolmé čárky krátké hráze. |
| Situace č. 28 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Odsun celé vodní plochy nebo části břehovky při kresbě silnice nadmíru. V extrémním případě by bylo možné malou vodní plochu zcela vypustit. | Poznámka Kartograficky „správný“ odsun komunikace od vody by v tomto případě nebyl vhodný vzhledem k přesnosti a vahám jednotlivých prvků (komunikace má vyšší třídu přednosti i váhu v datovém modelu). |

| Situace č. 30 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Do areálu zemní vodojem (422) musí být umístěna značka vodojem zemní (336). Pokud je v areálu budova, značka se umístí na ni, pokud budova není, umístí se do vztažného bodu areálu, do centroidu nebo vhodně do prostoru areálu. | Poznámka Specifické umístění značky do areálu. |
| Situace č. 31 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Část průběhu vlečky je maskována kůlnou. Kůlna, pokud je umístěna osově na železnici, je s železnicí svázána (jde o výtopny a železniční depa) | Poznámka Je nutné zabezpečit, aby při odsunu železnice byla odsunuta i kůlna. Kůlna by měla být umístěna na ose vlečky (nemusí se jednat pouze o kůlnu). |

| Situace č. 32 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace V celém prostoru jsou zjednodušeny průběhy a odsunuty terénních stupňů. Terénní stupně jsou paralelizovány s komunikací i k sobě navzájem. Drobná „klikatění“ jsou vyhlazena. |  |
| Situace č. 33 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Umístění značky do areálu - Značka je vhodně umístěna do areálu, v případě nedostatku místa může být změněna až na 1/3 původní velikosti nebo „přišipkována“. U malých areálů, pokud není pro značku místo, je ve výjimečných případech možné značku vypustit. | Poznámka V zásadě se nejedná o generalizace, avšak umístění značky celkově zaplňuje mapu, což má vliv na ostatní prvky. |

| Situace č. 34 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Umístění značky do areálu. Situace obdobná jako č 33 - zmenšení značky. | Poznámka V zásadě se nejedná o generalizace, avšak umístění značky celkově zaplňuje mapu, což má vliv na ostatní prvky. |
| Situace č. 35 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Umístění značky do areálu. Obdobná situace jako č 33 - "přišipkování" značky. | Poznámka V zásadě se nejedná o generalizaci, umístění značky však celkově zaplňuje mapu, což má vliv na ostatní prvky. |

| Situace č. 36 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Liniový prvek stromořadí je příliš krátký (pod stanovenou mezní hodnotu), aby se korektně zobrazil v mapě, a dochází k jeho vypuštění. Vypuštění prvku (stromořadí), který by se nezobrazil v měřítku mapy. | Poznámka Prvky nedosahující stanovené minimální velikosti by měly být odstraněny již při modelové generalizaci. |
| Situace č. 37 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Areálové objekty (sádky na ryby) jsou částečně zjednodušeny, je proveden výběr prvků, případně jejich sloučení. | Poznámka Tyto prvky by měly být odstraněny již při modelové generalizaci. Míra zjednodušení a výběru jednotlivých prvků je silně závislá na subjektivním pohledu kartografa. |

| Situace č. 38 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vypuštění prvku (terénní stupeň), který by se nezobrazil v měřítku mapy. |  |
| Situace č. 39 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Hranice užívání tvoří "uličku" kolem cesty, která je v měřítku mapy pod stanoveným minimálním rozestupem, v mapě je pak tato ulička odstraněna a hranice užívání tvoří pouze polní cesta. | Poznámka Možné řešení by bylo i paralelizovat hranice užívání s cestou, ale v mapě by to mohlo vypadat jako silnice vyšší třídy. V datovém modelu je nutné vyřešit všechny topologické vazby v souvislosti s vypuštěním areálového prvku. |

| Situace č. 40 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Vypuštění areálového prvku (lesní půda), který by se nezobrazil v měřítku mapy. | Poznámka Tyto prvky by měly být odstraněny již při modelové generalizaci |

| Situace č. 42 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vypuštění areálového prvku (ostrov), který by se nezobrazil v měřítku mapy. Dodaná situace poukazuje na vypuštění plochy pod hranicí stanovené minimální velikosti. |  |

| Situace č. 44 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Prvek terénní stupeň by se nezobrazil v měřítku mapy, proto mu byly odstraněny kolmé čárky. Terénní stupeň však nemůže být vypuštěn, protože současně tvoří hranici užívání. |  |

| Situace č. 46 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Vlivem kresby nadmíru je nutné odsunout bodové značky. Zpravidla se odsouvá méně významná značka. Odsunutím značky by neměla být narušena topologie. Při mnohočetném výskytu se některé prvky vypouštějí. | Poznámka Vypouštěním prvků by neměl být výrazně porušen charakter území. |

| Situace č. 50 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vlivem kresby nadmíru je nutné odsunout liniové značky. Zpravidla se odsouvá méně významná značka (v tomto případě mají stejnou váhu). Při mnohočetném výskytu se některé prvky vypouštějí nebo jsou nahrazeny mnohočetnou značkou. | Poznámka Odsunutím značky by neměla být narušena topologie prvků. |
| Situace č. 53 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vlivem symbolizace dvou železničních tratí dochází k jejích vzájemnému odsunu, dochází ke slícování terénního stupně se železnicí a musí dojít i k odsunu skupiny sloupů elektrického vedení. Při odsunu skupiny sloupů by měla být dodržena jejich vzájemná poloha a zároveň polohově upraveno elektrické vedení. |  |

| Situace č. 54 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vlivem symbolizace železniční vlečky dojde k odsunu jedné z kolejí. | Poznámka Současně dochází i odsunu kaple. |

| Situace č. 55 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Železnice při kresbě nad míru zasahuje do budov. Při ruční generalizaci toto snížení kvality bylo akceptováno, protože její napravení vyžadovalo nadměrné zásahy kartografa. | Poznámka Při automatické generalizaci předpokládáme tento problém odstranit, a tím zvýšit kvalitu kresby oproti stávajícímu stavu |

| Situace č. 57 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Symbolizací bodového objektu sloup el. vedení by došlo ke kolizi s liniovým prvkem ve stejné barvě hranice užívání a ke kolizi s liniovým prvkem terénní reliéf. Průběh elektrického vedení bude odsunut. | Poznámka Sloup elektrického vedení se v ZM 10 může tečně dotýkat všech liniových značek a hranic areálů. |
| Situace č. 58 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Vykreslením prvků značkami podle značkového klíče dojde k překrytí obrysů značek Vlivem tvaru značky terénního stupně je nutné jej odsunout tak, aby čárky nezasahovaly do kresby komunikace. V ojedinělých případech lze čárky terénního stupně zkrátit, případně v části průběhu vypustit a ponechat pouze „vodicí linii“ terénního stupně. | Poznámka Při odsunu je nutné paralelizovat odsunutou část terénního stupně s komunikací |

| Situace č. 59 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Při symbolizaci kaple a dvou křížů by došlo ke vzájemnému překrytí značek. Značky křížů budou selektivně odsunuty nebo vypuštěny. | Poznámka Bodové značky kaple a křížů maskují komunikace. Nejsou v kolizi s liniovými prvky, pokud jejich vztažný bod nezasahuje do kresby značky. |
| Situace č. 60 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Při symbolizaci všech nahromaděných prvků – břehová čára, terénní stupeň, sloupy el. vedení a komunikace by došlo ke vzájemné kolizi. Prvky budou odsunuty, případně méně důležité prvky vypuštěny | Poznámka Jednotlivé prvky jsou postupně odsunovány od komunikace, která má nejvyšší prioritu. Vodní plocha na konci odsunů může být odsunuta nebo pouze posunuta část její břehovky. |

| Situace č. 61 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci značka vysílače koliduje s výškovou kótou. Značka vysílače bude odsunuta nebo vypuštěna. | Poznámka V krajním případě může být značka výškové kóty vypuštěna a ponechán pouze výškový údaj, který se vztahuje k patě objektu umístěného v místě výškové kóty. |
| Situace č. 64 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci bodová značka stožáru el. vedení koliduje s hranicí užívání. Bodový prvek bude odsunut od liniového prvku, může být vypuštěn v případě, že bude vypuštěno i elektrické vedení. | Poznámka Při odsunu stožáru el. vedení musí být současně upraveno el. vedení, které stožárem prochází. |

| Situace č. 65 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci bodové značky stožáru el. vedení tato koliduje s dvoučarou komunikací. Dále s toutéž komunikací koliduje břehovka. Kolize bude vyřešena odsunem prvků. | Poznámka Při odsunu stožáru el. vedení musí být současně upraveno elektrické vedení, které stožárem prochází. |
| Situace č. 66 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Průběh liniového prvku Průjezd sídlem je upraven tak, aby jeho symbolizace žlutou výplní procházela uprostřed mezi protějšími liniovými prvky Hranice užívání. |  |

| Situace č. 67 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci vzájemně kolidují liniové značky: břehová čára, terénní stupeň, cesta, terénní stupeň, potok, a hranice užívání. | Poznámka Jako nejvýznamnější prvek je v této situaci zvolena cesta a ostatní prvky jsou od ní dominově odsunovány a paralelizovány. |
| Situace č. 68 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci vzájemně kolidují bodové prvky propustek a kříž. | Poznámka Situace může být řešena odsunem, vypuštěním kříže nebo úpravou značky propustku. Přestože váha propustku je výrazně nižší než váha kříže, je odsouván kříž z důvodů vazby propustku na komunikaci. |

| Situace č. 69 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci vzájemně kolidují liniové prvky: břehovka, terénní stupeň a dvoučará komunikace. Terénní stupeň je slícován na komunikaci. | Poznámka Situace může být řešena postupným odsunem liniových prvků nebo vypuštěním terénního stupně. Jako nejdůležitější prvek je zvolena komunikace. |

| Situace č. 72 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Symbolizace paralelně běžících liniových prvků Dálnice a Silnice by způsobila vzájemné kolize. Silnice je tudíž odsunuta od dálnice. | Poznámka Při odsunu silnice je nutné dořešit všechna křížení dotčená odsunem komunikace, včetně změny hranice užívání vázaných na komunikaci. |

| Situace č. 77 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Symbolizací slícovaného terénního stupně a propustku dochází ke kolizi. Situace je řešena úpravou tvaru značky terénního stupně – odstraněním části kolmých čárek. | Poznámka Nejedná se o příklad kartografické generalizace ale o pravidla zobrazování jednotlivých prvků. |

| Situace č. 80 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Liniový prvek stromořadí (412) se nezobrazuje v areálech zahrad (415). Dojde k vypuštění části tohoto liniového prvku. |  |

| Situace č. 81 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace V husté sídelní zástavbě není dostatek místa pro zakreslení liniového prvku stromořadí. Odsun ostatních blízkých liniových prvků terénního reliéfu a hranice užívání není možný, proto je stromořadí, jako prvek nejnižší priority, vypuštěn. |  |
| Situace č. 82 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Symbolizací lesního průseku dochází ke kolizi s el. vedením. Tvar lesního průseku bude rozšířen tak, aby obsahoval el. vedení. | Poznámka V případě, že nejde průsek rozšířit, bude posunuto el. vedení tak, aby procházelo průsekem. V tomto případě tvoří pravou hranici průseku hrana komunikace. Lesní průsek může být rozšířen jen do určité šíře, jinak musí být provedena změna využití půdy. |

| Situace č. 83 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Symbolizací lesního průseku a terénního stupně dochází ke kolizi. Kolidující část lesního průseku bude vypuštěna. | Poznámka Úprava je prováděna tak, aby lesní průsek vždy začínal čárkou (nezkrácenou). |
| Situace č. 87 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Liniový prvek jez (319b) je menší než stanovená minimální hodnota. Je však v tomto případě důležitým terénním prvkem, a tudíž je vykreslen nadmíru . |  |

| Situace č. 89 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Z důvodu nedostatku prostoru mezi důležitými liniovými prvky (které není možno odsunout) je vypuštěna část průběhu liniové značky zeď (541). | Poznámka Podle pravidel uvedených ve značkovém klíči by část zdi mohla být nahrazena pouze svojí základní linií. |

| Situace č. 91 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Znak kostela (105) je umístěn na pozici bodového prvku věž (120). Ten je však v kolizi s bodovým prvkem kříž (126). Kříž je odsunut. | Poznámka Je otázkou, zda v této situaci kartograf neporušil topologii situace – v datovém modelu je kříž „na kostele“ a po úpravách je mimo areál kostela. Situaci by bylo možné řešit i vypuštěním kříže. |

| Situace č. 92 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci je značka tíhového pole (814) a značka pomníku (125) v kolizi, značka pomníku je odsunuta. |  |

| Situace č. 93 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci jsou značky křížů (126) a sdružená značka kostela a trigonometrického bodu (809) v kolizi, situace je řešena odsunem jednoho z křížů a vypuštěním druhého. | Poznámka Situaci by bylo možno řešit odsunem obou křížů nebo i jejich vypuštěním. |

| Situace č. 94 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci jsou značky křížů (126) křížové cesty v kolizi. Část křížů bude vypuštěna nebo přemístěna tak, aby byl zachován charakter objektu. | Poznámka V tomto případě se jedná o prvek, jehož charakter nesmí být generalizací porušen. Identifikace takových objektů je silně závislá na zkušenostech kartografa, případně i na znalosti zpracovávaného území. |
| Situace č. 95 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Po symbolizaci jsou značky řady komínů (107) v kolizi. Část komínů bude vypuštěna nebo přemístěna tak, aby byl zachován charakter objektu. | Poznámka V tomto případě se jedná o prvek, jehož charakter nesmí být generalizací porušen. Na rozdíl od předcházející situace je vyhledávání těchto situací celkem jednoduché. |

| Situace č. 96 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Při výskytu několika (>1) budov zásobníků (101) je popis proveden pouze jedenkrát na vhodném místě. | Poznámka V datovém modelu není usazovací nádrž součástí areálu ČOV, ale umístěna do "děr" v areálu. |
| Situace č. 98 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Odsun liniového prvku el. vedení (129) od komunikace. | Poznámka Společně s odsunem el. vedení musí být posunuty i příslušné stožáry el. vedení (128). Toto je jedna z mála situací, kdy k odsunu elektrického vedení dochází. |

| Situace č. 99 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Odsun liniového prvku elektrického vedení (129) od komunikace. | Poznámka Společně s odsunem el. vedení musí být posunuty i příslušné stožáry el. vedení (128). |

| Situace č. 100 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Je-ji značka přívoz v kolizi se situací na břehu řeky, posune se značka přívozu do středu vodního toku. | Poznámka Tato situace nebyla řešena na současném vydání ZM 10, pouze na ZM 25. |

| Situace č. 102 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Odsun liniových prvků stromořadí a potok od komunikace. V tomto případě je odsun potoka od stromořadí vyvolán vyšší váhou komunikace, od které bylo odsunuto stromořadí. | Poznámka Společně s odsunem musí být proveden odsun hranice užívání. V případě potřeby je možné stromořadí vypustit. V situaci je nesprávně řešeno využití půdy mezi potokem a komunikací a mezi potokem a obecní hranicí. |

| Situace č. 105 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Úprava lemovky mostu na šířku komunikace. Šířka komunikace musí odpovídat šířce komunikace s oddělenými pruhy. | Poznámka Šířka komunikace může být ovlivněna i umístěním značky metro uprostřed komunikace (dodržení minimálního rozestupu). |

| Situace č. 107 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Spojení (agregace) areálů zobrazených stejnou značkou. V ZM 25 nejsou znázorňovány liniové prvky Hranice areálů mezi těmi druhy kultury, které jsou vyjadřovány stejným odstínem barvy - sousedící areály jsou spojeny, přičemž jsou odstraněny společné hranice. | Poznámka Mělo by být řešeno již při modelové generalizaci. |

| Situace č. 109 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Při symbolizaci souběžných železničních tratí dochází k jejich kolizi. Železniční tratě mohou být odsunuty, vypuštěny nebo nahrazeny sdruženou značkou. |  |

| Situace č. 111 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Úprava tvaru značky. Značka železniční stanice je orientována černým obdélníkem směrem k nádražní budově. | Poznámka Rotace bodové značky umístěné na liniovém prvku směrem k výskytu areálového prvku. |

| Situace č. 112 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 25 000 |
| Popis situace Doplňková linie „zahušťuje“ mapovou kresbu, může být vypuštěna. |  |

| Situace č. 113 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Komplexní situace odsunů linií. Situaci je nutné řešit s ohledem na celkový tvar a funkčnost křížení komunikací. Jedná se o zobrazení charakteristických území nebo typických topografických prvků. |  |
| Situace č. 114 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Komplexní situace odsunů linií. Situaci je nutné řešit s ohledem na celkový tvar a funkčnost křížení komunikací. Jedná se zobrazení charakteristických území nebo mapových prvků. |  |

| Situace č. 115 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Symbolizací liniových prvků dojde k jejich kolizi. Odsun liniového prvku komunikace a hranice užívání od dvoučaré komunikace. Je nutné dodržet topologii – pořadí liniových prvků, včetně její stranové orientace. | Poznámka Při odsunu komunikace je nutné zachovat její hladký průběh. |
| Situace č. 116 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Komplexní situace odsunů linií. Situaci je nutné řešit s ohledem na celkový tvar a funkčnost celého seřaďovacího nádraží. Jedná se o zobrazení charakteristických území nebo mapových prvků. | Poznámka Při generalizaci je nutné zachovat původní plochy nádraží, průjezdné koleje a vystihnout i charakter celého nádraží. |

| Situace č. 117 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Symbolizací bodových prvků vysílač 2x (145), rozhledna (144) a nivelační bod (811) dojde k jejich kolizi. Situace je řešena odsunem a vypuštěním některých prvků. Vypuštěn je jeden z vysílačů a výškový bod – ponechán je, podle pravidel, popisný údaj o nadmořské výšce. | Poznámka Situaci je možné řešit několika způsoby. |
| Situace č. 118 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Větší počet bodových prvků téhož typu Jeskyně (626) vytváří několik shluků. Symbolizací prvků dochází ke vzájemným kolizím. | Poznámka Situaci je možné řešit jako jednotlivé kolize dvojice prvků nebo jako celek – strukturální vzor. |

| Situace č. 119 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Členitý liniový prvek – jednočarý vodní tok (302a) – je sevřen jinými liniovými prvky. Jeho členitý průběh je zjednodušen. | Poznámka V případě, že zjednodušovaný prvek je současně hranicí užívání, je nutné dodržet topologii. V současných ZM 10 ani v ZM 25 tato situace není řešena. |
| Situace č. 120 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Členité areálové prvky – využití půdy – jsou zjednodušeny. Vypuštění areálového prvku (lesní půda), který by se nezobrazil v měřítku mapy | Poznámka V případě, že zjednodušovaný prvek je současně hranicí užívání, je nutné dodržet topologii. V současných ZM 10 ani v ZM 25 tato situace není řešena. |

| Situace č. 121 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Všechny sádky mají pravidelný obdélníkový tvar, stejné rozměry a jsou seřazeny do dvou skupin v jedné řadě. Žádný z nich však nesplňuje limit pro minimální obsah ohraničené vodní plochy (2500 m2). Protože se jedná o významné prvky, jejich generalizace pro ZM50 spočívá ve sloučení všech podlimitních prvků obou shluků do jednoho (s odstraněním společných hranic mezi nimi) se zachováním charakteristického tvaru a jeho zvětšení na limitní obsah. | Poznámka V mapě ZM 10 není při zobrazení sádek dodržen minimální rozestup. V současných ZM 10 ani v ZM 25 tato situace není řešena, situace řeší případ mapy 1 : 50 000 |
| Situace č. 122 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace V mapách menších měřítek dochází k blokování budov. Malé a nevýznamné budovy ani okolní zahrady v nich nejsou znázorněny. Vybrané jednotlivé významné a rozměrné budovy i souvislá zástavba jsou zakresleny do areálů Bloky budov. Vybrané budovy mimo souvislou zástavbu, které jsou orientačně významné, jsou rovněž zobrazeny. Tvary všech zobrazovaných budov jsou zjednodušeny, ortogonalizovány a symbolizovány tak, aby měly minimální požadované rozměry a plochu. | Poznámka V současných ZM 10 ani v ZM 25 tato situace není řešena. Situace řeší případ mapy 1 : 50 000 |

| Situace č. 123 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 50 000 |
| Popis situace Obdobná situace jako č. 122 | Poznámka V současných ZM 10 ani v ZM 25 tato situace není řešena. Situace řeší případ mapy 1 : 50 000 |
| Situace č. 124 |  |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Výklenek v budově by v měřítku mapy byl na hranici rozlišovací schopnosti i technických možností mapy, z tohoto důvodu byla použita kresba nadmíru. Možno řešit i zjednodušením tvaru | Poznámka Části budov nedosahující minimální velikosti jsou vypuštěny (zjednodušeny) nebo vykresleny „nadmíru”. Budovy mohou být ortogonalizovány. |

| Situace č. 125 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Části budov nedosahující minimální velikosti jsou vypuštěny (zjednodušeny) nebo vykresleny „nadmíru”. | Poznámka Budovy, nebo jejich části, mohou být ortogonalizovány. |

| Situace č. 126 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Budova, která nedosahuje minimální velikosti (50 m2), je nahrazena značkou, v případě nutnosti vypuštěna. |  |

| Situace č. 127 |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | Řešení na mapě 1 : 10 000 |
| Popis situace Budovy, které by po zobrazení v mapě nedosahovaly stanovený odstup (minimální rozestup), nohou být „blokovány“ nebo odsunuty. | Poznámka Budovy mohou být ortogonalizovány. |