Příloha č. 4

Přehled výsledků analýz

vybraných generalizačních situací

Obsah

Úvod	7

Situace č. 1 - Odsun náspu a zářezu od cesty	9

Situace č. 2 - Postupný odsun stromořadí a zářezů od silnice	10

Situace č. 3 - Slícování náspu na lemovku železnice	11

Situace č. 4 - Odsun bodových prvků od sebe	12

Situace č. 5 - Slícování liniového prvku terénní stupeň na liniový prvek hranice užívání	13

Situace č. 6 - Sloučení symbolů kostela a trigonometrického bodu	14

Situace č. 8 - Symbolizace terénního stupně značkou jámy	15

Situace č. 9 - Paralelizace obrysu plochy a kresby silnice	16

Situace č. 10 - Symbolizace dvou liniových elementů v jeden s oboustrannou značkou	17

Situace č. 13 - Slícování a nastavení kontrolních bodů	18

Situace č. 14 - Komplexní situace odsunů	19

Situace č. 16 -  Symbolizace bodového prvku propustek v místě křížení liniových prvků	20

Situace č. 18 - Nastavení parametrů symbolu v závislosti na situaci	21

Situace č. 19 - Komplexní souběh liniových prvků	22

Situace č. 21 - Odsun průběhu potoka a dalších prvků od prvku silnice	23

Situace č. 22 - Souběh liniových prvků hranice chráněného a administrativního území	24

Situace č. 23 – Symbolizace nesjízdné ulice	25

Situace č. 24 - Symbolizace a redukce liniových prvků	26

Situace č. 28 - Odsun rybníka od dvoučaré komunikace	27

Situace č. 30 - Symbolizace areálu zemního vodojemu bodovou značkou	28

Situace č. 31 - Průběh kolejové vlečky pod budovou	29

Situace č. 32 - Odsuny terénního reliéfu od různých liniových prvků	30

Situace č. 33 - Symbolizace atributu prvku značkou a její umístění	31

Situace č. 34 - Volba velikosti bodové značky druhu kultury při nedostatku místa	32

Situace č. 35 - Umístění bodové značky druhu kultury mimo areál	33

s použitím šipky	33

Situace č. 36 - Odstranění liniového prvku stromořadí podlimitní délky	34

Situace č. 37 - Typizace shluku plošných prvků voda	35

Situace č. 38 - Odstranění liniového prvku terénní reliéf podlimitní délky	36

Situace č. 39 - Zjednodušení, paralelizace a redukce liniových prvků	37

Situace č. 40 - Redukce plošného prvku v jiném plošném prvku	38

Situace č. 42 - Doplnění vodní plochy po vypuštění ostrova	39

Situace č. 44 - Symbolizace terénního stupně při souběhu s jinými liniovými prvky	40

Situace č. 46 - Odsuny a vypuštění bodových značek	41

Situace č. 50 - Odsun a vypuštění železnice	42

Situace č. 55 - Odsun budov od železnice	43

Situace č. 61 - Odsun bodových prvků od sebe	44

Situace č. 81 - Odstranění liniového prvku stromořadí v intravilánu	45

Situace č. 82 - Symbolizace liniových prvků dle situace	46

Situace č. 83 - Odstranění části liniového prvku průsek	47

Situace č. 87 - Zvýraznění krátkého jezu	48

Situace č. 89 - Zjednodušená symbolizace liniového prvku zeď	49

Situace č. 91 - Symbolizace bodového prvku kostel s jedním bodovým prvkem věž	50

Situace č. 92 - Odsun bodového prvku pomník od bodového prvku bod tíhového bodového pole	51

Situace č. 93 - Výběr a odsun bodových prvků kříž	52

Situace č. 94 - Typizace shluku bodových prvků kříž v křížové cestě	53

Situace č. 95 - Typizace shluku bodových prvků komín	54

Situace č. 96 - Výběr a umístění popisu prvku	55

Situace č. 98 - Odsun liniového prvku elektrické vedení a incidujícího bodového prvku stožár od liniového prvku silnice	56

Situace č. 99 - Odsun bodového prvku stožár el. vedení a navazující části liniového prvku elektrické vedení od liniového prvku silnice	57

Situace č. 100 - Symbolizace prvku přívoz	58

Situace č. 102 - Odsun prvku vodní tok	59

Situace č. 105 - Speciální vykreslení prvku most	61

Situace č. 107 - Redukce zobrazení hranic mezi různými druhy kultur	62

Situace č. 109 - Redukce prvku vlečka	63

Situace č. 111 - Symbolizace bodového prvku nádraží na liniovém prvku železnice	64

Situace č. 112 - Odstranění kresby liniového prvku doplňková linie	65

Situace č. 113 - Souběh a křížení liniových prvků s přemostěním a dálničními sjezdy a nájezdy	66

Situace č. 114 - Souběžný průběh liniových prvků terénní stupeň v mimoúrovňovém křížení liniových prvků dálnice se sjezdy, nájezdy a přemostěním	67

Situace č. 115 - Souběh částí liniových prvků dálnice, silnice a administrativní hranice	68

Situace č. 116 - Redukce prvků železnice	69

Situace č. 117 - Shluk bodových prvků různých typů	70

Situace č. 118 - Shluky bodových prvků téhož typu	71

Situace č. 119 - Zjednodušení tvaru a odsun částí liniových prvků	72

Situace č. 120 - Vypuštění podlimitních areálů vegetace	73

Situace č. 121 – Agregace, typizace a odsun podměrečných areálů sádek	74

Situace č. 122 - Blokování zástavby v sídle	75

Situace č. 123 - Blokování nesouvislé zástavby	76

Situace č. 126 – Vypuštění prvku budova	77

# Úvod

V této příloze jsou v přehledné formě uvedeny výsledky rozsáhlých analýz a modelování, provedených na konkrétních generalizačních situacích, které uživatel vybral z datového modelu ZABAGED® a zařadil mezi prioritně řešené generalizační problémy při tvorbě ZM 10 a ZM 25. Výběr generalizačních situací byl akceptován a stanoven „povinným“ předmětem řešení automatizované generalizace. Toto řešení však musí být založené na obecně platných principech, metodách a postupech, jež mohou být snadno rozšířeny o další generalizační situace, musí být po jednoduché modifikaci a případném doplnění využitelné i pro automatizovanou tvorbu odvozených map dalších menších měřítek. Z těchto pohledů představují informace a výsledky modelování a analýz v této příloze jednak ukázkové výstupy z jednotlivých metodických kroků a řešení úkolů stanovených zadáním projektu a na druhé straně optimální výsledky, kterých má být dosaženo automatizovanými postupy a procesy. Tyto vzorové („ideální“) namodelované výsledky budou sloužit pro testování správnosti vypracovaných automatizovaných postupů a také pro ověřování a vyhodnocení kvality výsledků vyvíjeného automatizovaného řešení.

Výsledky analýzy jsou zpracovány po jednotlivých generalizačních situacích. Počet a typy situací jsou dostatečně reprezentativní, aby byly zpracovány nejčastější a nejpracnější případy, které nejvíce zatěžují operátory při stávající technologii tvorby ZM 10 a ZM 25, jejichž manuální řešení snižuje celkovou efektivitu a v nichž se i nejvíce projevují subjektivní přístupy operátorů.

Každá generalizační situace je zpracována ve formě formuláře, v jehož grafické části jsou:

- Vyznačení problémové situace k řešení do ZM 10 (převzato z Přílohy č. 1 - dle ZÚ Sedlčany)

- Testovací data průběhů prvků, které se vyskytují v problémové situaci (data vybrána ze ZABAGED®, vertexy a úseky vyjádřeny ve schematickém značkovém klíči)

- Správný výsledek klasické generalizace z DATA 10 do ZM 10

- Správný výsledek klasické generalizace z DATA 10 do ZM 25

Výsledky analýz a modelování jsou seřazeny a popsány v posloupnosti, která odpovídá doporučeným metodickým krokům:

- Seznam zúčastněných prvků - pro každý prvek, který se vyskytuje v problémové situaci a je účastníkem jejího algoritmizovaného řešení, je z Katalogu mapových značek datového modelu DATA 10 uveden:

- typ prvku (vyjádřen kurzívou)

- kód prvku v DATA 10

Např. 	Typ prvku	Železnice normálně rozchodná

Kód prvku	Z_KomZeleznTrat_L

- Strukturální vzory – seznam všech strukturálních vzorů, které lze v problémové situaci identifikovat. Strukturální vzory jsou rozčleněny do tří skupin podle geometrických typů řídících prvků, které jsou účastníky problémové situace, a jejich přehled je obsahem Přílohy č. 3.

Např.:	 Strukturální vzor L_38:

Liniové prvky téhož typu tvoří síť charakterizovanou cyklickým grafem

- Segmentace – textový popis postupu, kterým je segmentován pracovní prostor a/nebo liniové a areálové prvky účastnící se problémové situace a potenciálních prostorových kolizí jejich průběhů.

- Např.:

Liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniku a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech vzájemného napojení prvků.

- Operátory - seznam všech generalizačních operátorů, které je potřebné aplikovat, aby byly vyřešeny, nebo aspoň zmírněny, všechny potenciální kolize v problematické situaci, jež by vznikly symbolizací průběhů zúčastněných prvků, nebo nedodržením pravidel specifikovaných v metodice Nmet2.

- Např.:

- 3.5		Odsun - linie od linie

- 4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

Seznam a podrobné popisy jednotlivých typů generalizačních operátorů jsou obsahem Přílohy č. 2. Jejich algoritmizace s důrazem na algoritmizaci operátorů Odsun a Ztotožnění jsou uvedeny v základní části této Nmet3

Pořadí, v jakém jsou operátory u každé situace uvedeny, neznamená nutně pořadí jejich aplikace. Procesy řešení prostorových kolizí jsou poměrně komplikované a mnohotvárné. Jejich matematická řešení, řazení operátorů a větvení výpočtů jsou do značné míry obdobou algoritmů pro vyhledávání kolizních míst v jednotlivých situacích, řešených v Nmet1.

| # Situace č. 1 - Odsun náspu a zářezu od cesty |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní cesta udržovaná			Z_KomRuzna_L

Terénní stupeň				Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor L_9:

- Souběh části řídícího liniového prvku se dvěma blízkými liniovými prvky téhož typu podél obou jeho stran.

Segmentace:

- Cesta dělí prostor na dvě nezávislé části. Zpracování objektů Terénní stupeň po obou stranách se podřizuje zpracování prvku Lesní cesta udržovaná, navzájem se neovlivňují.

- Prvek Lesní cesta udržovaná se člení na část souběžnou s prvky Terénní stupeň a části zbývající.

Operátory:

- 3.5		Odsun - linie od linie

- 6.3		Vylepšení - paralelizace

| # Situace č. 2 - Postupný odsun stromořadí a zářezů od silnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice II. třídy					Z_KomSilnice_L

Stromořadí					Z_Vegetace_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor L_10:

Souběh části řídícího liniového prvku se dvěma blízkými liniovými prvky různého typu podél jeho jedné strany a s jedním blízkým liniovým prvkem podél druhé strany.

Segmentace:

- Silnice II. třídy dělí prostor na dvě nezávislé části. Zpracování objektů na obou stranách se podřizuje zpracování Silnice II. třídy, navzájem se však neovlivňují.

Operátory:

- 3.5		Odsun - linie od linie

- 6.3		Vylepšení - paralelizace

| # Situace č. 3 - Slícování náspu na lemovku železnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice normálně rozchodná neelektrifikovaná	Z_KomZelezTrat_L

Terénní stupeň						Z_TerenniRelief_L

Vodní tok stálý povrchový				Z_Voda_L

Propustek							Z_KomObjekt_B

Strukturální vzor L_9:

Souběh části řídícího liniového prvku se dvěma blízkými liniovými prvky téhož typu podél obou jeho stran.

Segmentace:

Železnice dělí prostor na dvě nezávislé části. Zpracování prvků Terénní stupeň po obou stranách se podřizuje zpracování prvku Železnice, navzájem se však neovlivňuje

Operátory:

6.3		Vylepšení - paralelizace

| # Situace č. 4 - Odsun bodových prvků od sebe |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Průtah silnice sídlem			Z_KomSilnice_L

Kříž					Z_StavebniObjekt_B

Zásobník					Z_StavebniObjekt_B

Strukturální vzor B_13:

Blízké bodové prvky leží blízko liniového prvku Průtah silnice sídlem

Segmentace:

Průtah silnice sídlem dělí prostor na dvě části. Bodový objekt leží u této komunikace.

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

3.5		Odsun - bodu od linie

| # Situace č. 5 - Slícování liniového prvku terénní stupeň na liniový prvek hranice užívání |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Terénní stupeň				Z_TerenniRelief_L

Hranice porostu a užívání půdy		Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor A_10:

Část hranice areálového prvku je tvořena liniovým prvkem jiného typu.

Segmentace:

Hranice areálového prvku je dělena na část v blízkosti linie Terénní stupeň a ostatní.

Operátory:

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

| # Situace č. 6 - Sloučení symbolů kostela a trigonometrického bodu |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Kostel						Z_Budova_B_odvoz

Trigonometrický bod				O_DataZ_B

Silnice II. třídy					Z_KomSilnice_L

Strukturální vzor B_1:

Blízké bodové prvky typu Kostel a Trig. bod leží uvnitř areálu budovy typu Kostel

Segmentace:

Obvodová linie budovy Kostel vytváří segment plochy, do níž objekty Trig. bod a Věž patří.

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

1		Klasifikace

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 8 - Symbolizace terénního stupně značkou jámy |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor L_1:

Liniový prvek ve tvaru kruhu malého rozměru

Segmentace:

Vnitřek prvku Terénní stupeň netvoří segment výplně plochy prvku Lesní půda se stromy

Hranice prvku Lesní půda se stromy je členěna na části:

- které jsou velmi blízko průběhu prvku Terénní stupeň a průběhy obou objektů jsou podobné

- ostatní

Operátory:

2		Kolaps

1		Klasifikace

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 9 - Paralelizace obrysu plochy a kresby silnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Hranice chráněného území			Z_ChraneneUzemi_P

Strukturální vzor A_11:

Část hranice areálového prvku je tvořena částí liniového prvku jiného typu.

Segmentace:

Hranice Chráněného území je rozčleněna na dvě části:

- část, která je blízko Silnice III. třídy a má podobný průběh

- ostatní

Operátory:

6.3.4	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění linií hlavního a podřízeného prvku na stanovený rozestup jejich hran.

| # Situace č. 10 - Symbolizace dvou liniových elementů v jeden s oboustrannou značkou |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Násep						Z_TerenniRelief_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Strukturální vzor L_25:

Souběh části liniového prvku – hranice areálu s částí čtyř blízkých liniových prvků, z nichž dva jsou prvky téhož typu.

Segmentace:

Prvek Břehová čára je členěn do částí, které jsou vymezeny velmi blízkým prvkem Násep s průběhem téměř s ním totožným.

Prvek Násep je členěn na část, která je:

- velmi blízko prvku Břehová čára

- není blízká prvku Břehová čára

Operátory:

2		Kolaps

1		Klasifikace

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 13 - Slícování a nastavení kontrolních bodů |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Hranice chráněného území 			Z_ChraneneUzemi_P

Strukturální vzor A_14:

Části hranic dvou areálů jsou společné pro oba areály.

Segmentace:

Pracovní prostor je rozdělen liniovým prvkem Lesní cesta neudržovaná na dvě části, přičemž v každé z nich se nachází jeden areál Chráněného území. Lesní cesta neudržovaná je jejich společnou hranicí.

Lesní cesta neudržovaná je rozdělena na části, které

- tvoří společnou hranici mezi oběma areály Chráněné území

- netvoří jejich společnou hranici

Operátory:

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

6.3.4	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění linií hlavního a podřízeného prvku na stanovený rozestup jejich hran

| # Situace č. 14 - Komplexní situace odsunů |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ochranná hráz					Z_TerenniRelief_L

Polní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Vodní tok stálý					Z_Voda_L

Propustek						Z_KomObjekt_B

Stromořadí					Z_Vegetace_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor L_11:

Souběh tří liniových prvků a části jednoho areálového prvku s blízkým řídícím liniovým prvkem

Segmentace:

Prostor je rozčleněn do dílčích areálů vymezených liniemi objektů Hranice porostu a užívání půdy, Břehová čára a Polní cesta neudržovaná.

Vymezující linie se dále člení na úseky v místech vzniku, změny a ukončení stranových vztahů se všemi typy prvků nacházejících se po obou stranách těchto vymezujících linií.

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

| # Situace č. 16 - Symbolizace bodového prvku propustek v místě křížení liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky

Ochranná hráz					Z_TerenniRelief_L

Polní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Vodní tok stálý					Z_Voda_L

Propustek						Z_KomObjekt_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor L_2:

Křížení liniového prvku se třemi souběžnými blízkými liniovými prvky a bodový prvek v místě jejich křížení

Segmentace:

Liniové prvky Vodní tok stálý a Polní cesta neudržovaná jsou členěny do úseků v místech jejich vzájemného křížení.

Oba prvky Ochranné hráze jsou rozčleněny do úseků místem křížení s prvkem Vodní tok stálý, tvořeným prvkem Propustek.

Operátory:

10.1	Symbolizace - orientace bodové/liniové značky

10.2	Symbolizace - nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 18 - Nastavení parametrů symbolu v závislosti na situaci |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Průtah silnice II. třídy sídlem			Z_KomSilnice_L

Vodní tok stálý					Z_Voda_L

Most na silnici II. třídy 				Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_12:

Část řídícího liniového prvku je zdvojena liniovým prvkem jiného typu

Segmentace:

Prostor je rozčleněn průběhem Průtahu silnice II. třídy sídlem na dvě části.

Linie Průtahu silnice II. třídy sídlem je rozčleněna liniovým prvkem Most na silnici II. třídy na úseky.

Linie Vodní tok stálý je rozčleněna na části v místech jejího křížení s Průtahem silnice II. třídy sídlem.

Operátory:

10.2	Symbolizace - nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 19 - Komplexní souběh liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Dálnice						Z_KomSilnice_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Most na dálnici					Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_13:

Souběh částí čtyř blízkých liniových prvků, z nichž dva jsou řídící a jejich části jsou současně liniovými prvky jiného typu

Segmentace:

Průběhy obou směrů Dálnice člení prostor na tři části. Prostřední část nebude dále segmentována, obě zbývající části budou zpracovány na sobě nezávisle

Průběh každé části směru Dálnice bude členěn do úseků v místech začátků a konců prvků Terénní stupeň a začátku a konce průběhu prvku Most na dálnici

Prvky Terénní stupeň na příslušném směru Dálnice jsou členěny do částí v místech začátku a konce prvku Most na dálnici na příslušném směru prvku Dálnice

Operátory:

6.3.3	Vylepšení - paralelizace- ztotožnění průběhů linií na dotyk hran symbolů hlavního a podřízeného prvku

4.2		Vypuštění - vypuštění části linie

8.1		Agregace - agregace více prvků do jednoho

10.2	Symbolizace - nastavení délky/šířky značky

10.8 	Symbolizace – asymetrie značky mostu

3.5		Odsun - linie od linie

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

1		Klasifikace

| # Situace č. 21 - Odsun průběhu potoka a dalších prvků od prvku silnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Vodní tok občasný povrchový			Z_Voda_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor L_3:

Křížení dvou liniových prvků různého typu pod ostrým úhlem a s liniovým prvkem v místě křížení, kterým je zdvojen jeden křižující prvek

Segmentace:

Silnice III. třídy je členěna do částí v místech křížení s prvkem Vodní tok občasný povrchový a v začátcích a koncích jejího souběhu s prvky Vodní tok občasný povrchový a Hranice porostu a užívání půdy

Prvek Vodní tok občasný povrchový je členěn do částí v místech začátků a konců jeho souběhů s prvky Stromořadí, Hranice porostu a užívání půdy a Silnice III. třídy v místě křížení s prvkem Silnice III. třídy

Prvek Hranice porostu a užívání půdy je členěn do částí v místech začátku a konce jeho souběhu s prvkem Vodní tok občasný povrchový

Operátory:

3.4		Odsun – linie od linie

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

10.1	Symbolizace - orientace bodové/liniové značky

10.2	Symbolizace - nastavení délky/šířky značky

6.1		Vylepšení - zhlazení

| # Situace č. 22 - Souběh liniových prvků hranice chráněného a administrativního území |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Státní hranice					Z_AdmUzemi_L

Hranice chráněného území			Z_ChraneneUzemi_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor A_14:

Části hranic dvou areálů jsou společné pro oba areály

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

6.3.3	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií na dotyk hran symbolů hlavního a podřízeného prvku

| # Situace č. 23 – Symbolizace nesjízdné ulice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice nesjízdná v sídle				Z_ KomSilnice_L_Pom

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

1		Klasifikace

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 24 - Symbolizace a redukce liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Propustek						Z_KomObjekt_B

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor L_15:

Části liniových prvků téhož typu jsou blízko sebe a jsou souběžné

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

1		Klasifikace

3.6		Odsun linie od areálu

10.4	Symbolizace - splynutí značek

4.1		Vypuštění – vypuštění celého prvku

| # Situace č. 28 - Odsun rybníka od dvoučaré komunikace |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice I. třídy					Z_KomSilnice_L

Lesní půda se strom 				Z_VegetacePlocha_P

Vodní plocha					Z_Voda_P

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor A_15:

Areálový prvek se vyskytuje uvnitř jiného areálového prvku a části hranic obou areálových prvků jsou blízko sebe a jsou souběžné s částí řídícího liniového prvku.

Segmentace:

Celý areálový prvek Lesní půda se stromy sestává z části tvořené areálem Vodní plocha a z ostatní části prvku Lesní půda se stromy.

Břehová čára sestává z částí, které jsou blízko a souběžné s prvkem Silnice I. třídy a ostatních

Operátory:

3.8		Odsun - areálu od linie

| # Situace č. 30 - Symbolizace areálu zemního vodojemu bodovou značkou |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Účelový areál – vodojem zemní			Z_PlochaRuzna_B

Budova						Z_Budova_P

Účelový areál – vodojem zemní			Z_PlochaRuzna_P

Strukturální vzor A_2:

Významný areálový prvek se vyskytuje uvnitř jiného areálového prvku

Segmentace:

Pracovní prostor je rozčleněn na Účelový areál- vodojem zemní a zbytek pracovního prostoru.

Účelový areál – Vodojem zemní je rozčleněn na areál prvku typu Budova a ostatní část.

Operátory:

2		Kolaps

10.5	Symbolizace – značka v ploše

| # Situace č. 31 - Průběh kolejové vlečky pod budovou |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Účelový areál - depo				Z_PlochaRuzna_P

Vlečka normálně rozchodná			Z_KomZelezTrat_L

Budova						Z_Budova_P

Depo						Z_Stavebniobjekt_P

Strukturální vzor L_14:

Část liniového prvku se vyskytuje uvnitř areálového prvku jiného typu

Segmentace:

Prostor je rozčleněn na areál depa a ostatní část prostoru

Jednotlivé tratě jsou členěny do částí v místech jejich vstupu do budov a výstupu z budov, pokud jimi procházejí

Operátory:

4.2		Vypuštění - vypuštění části linie

| # Situace č. 32 - Odsuny terénního reliéfu od různých liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice I. třídy 					Z_KomSilnice_L

Silnice III. třídy					Z_KomRuzna_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor L_15:

Části liniových prvků téhož typu jsou blízko sebe a jsou souběžné

Strukturální vzor L_16:

Části liniových prvků různých typů jsou blízko sebe a jsou souběžné

Strukturální vzor L_28:

Části liniového prvku a hranice areálového prvku jsou blízké a souběžné.

Strukturální vzor L_29:

Části řídícího liniového prvku a liniového prvku jsou blízké a souběžné

Segmentace:

Průběhy liniových prvků jsou členěny do částí v místech, kde začíná a končí blízké a podobné průběhy mezi nimi navzájem a mezi nimi a ostatními liniovými prvky komunikací a hranic užívání.

Průběhy prvků terénního reliéfu jsou členěny do částí v místech, kde začíná a končí jejich křivolaký průběh nebo nastává změna směru křivosti (v inflexních bodech)

Operátory:

3.5		Odsun – linie od linie

3.6		Odsun – linie od areálu

4.2		Vypuštění - vypuštění části linie

6.1		Vylepšení - zhlazení

| # Situace č. 33 - Symbolizace atributu prvku značkou a její umístění |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L
Lesní cesta neudržovaná 				Z_KomRuzna_L

Vodní tok stálý					Z_Voda_L

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Doplňková linie					Z_HraniceUzivani_L

Lesní půda se stromy				M_Vegetace10_B

Budova						Z_Budova_P

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Areálový prvek Lesní půda se stromy je členěn do jednotlivých sektorů liniovými prvky Hranice porostu a užívání půdy, Vodní tok stálý, Silnice III. třídy a Doplňková linie

Operátory:

10.5	Symbolizace - značka v ploše

10.6	Symbolizace - značka k obrysu

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 34 - Volba velikosti bodové značky druhu kultury při nedostatku místa |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Lesní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Lesní půda se stromy				M_Vegetace10_B

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Doplňková linie					Z_HraniceUzivani_L

Železnice						Z_KomZelezTrat_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Areálový prvek Lesní půda se stromy je členěn do jednotlivých sektorů liniovými prvky Hranice porostu a užívání půdy, Vodní tok stálý povrchový, Silnice III. třídy, Lesní cesta neudržovaná a Doplňková linie

Operátory:

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 35 - Umístění bodové značky druhu kultury mimo areál # s použitím šipky |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Cesta lesní udržovaná				Z_KomRuzna_L

Lesní půda s křovinatým porostem		Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Areály prvku Lesní půda se stromy a prvku Lesní půda s křovinatým porostem je členěn do jednotlivých sektorů liniovými prvky Hranice porostu a užívání půdy a Cesta lesní udržovaná

Operátory:

10.6	Symbolizace - značka k obrysu

| # Situace č. 36 - Odstranění liniového prvku stromořadí podlimitní délky |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Polní cesta udržovaná				Z_KomRuzna_L

Stromořadí					Z_Vegetace_L

Strukturální vzor L_5:

Konce a začátky různých krátkých (podměrečných) liniových prvků téhož typu jsou blízko sebe

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 37 - Typizace shluku plošných prvků voda |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Účelový areál - zemědělský podnik		Z_PlochaRuzna_P

Vodní plocha					Z_Voda_P

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor A_3:

Shluky uspořádaných uměle vytvořených malých areálových prvků vodní plocha a tvořících část areálu zemědělsky užívané plochy

Segmentace:

Prostor je členěn na sektor Účelový areál – zemědělský podnik a zbývající část prostoru

Účelový areál - zemědělský podnik je členěn na sektory vymezené obálkami shluků areálových prvků Vodní plocha.

Každý sektor se shlukem prvků Vodní plocha je rozčleněn na další dílčí sektory tvořené jednotlivými prvky Vodní plocha a na dílčí sektor jejich okolí.

Břehová čára vodní plochy je členěna na části tvořené její hranou blízkou a s podobným průběhem s hranou nejbližšího jiného prvku Břehová čára vodní plochy

Operátory:

8.2		Agregace – agregace několika prvků do nové skupiny prvků

7		Zjednodušení

5		Zvýraznění

9		Typizace

6.2		Vylepšení - ortogonalizace

| # Situace č. 38 - Odstranění liniového prvku terénní reliéf podlimitní délky |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní cesta udržovaná				Z_KomRuzna_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor L_34:

Část řídícího liniového prvku je souběžná s dvěma liniovými prvky téhož typu

Segmentace:

Segmentace prostoru na dvě části podle liniového prvku Lesní cesta udržovaná

Zpracování prvků Terénní stupeň v obou částech je navzájem nezávislé

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

6.3.4	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění linií hlavního a podřízeného prvku na stanovený rozestup jejich hran

| # Situace č. 39 - Zjednodušení, paralelizace a redukce liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice sjízdná - osa ulice				Z_KomSilnice_L_Pom

Železnice normálně rozchodná			Z_KomZelezTrat_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Polní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor L_28:

Části liniového prvku a hranice areálového prvku jsou blízké a souběžné

Segmentace:

Celý prostor je rozdělen na dva sektory průběhem pomocného liniového prvku Ulice sjízdná - osa ulice.

Hranice porostu a užívání půdy jsou členěny do částí v místech, kde dochází ke vzniku nebo ukončení prvku Ulice sjízdná - osa ulice touto hranicí

- Pozn.: V situaci č. 39 nedopatřením chybí zakreslení prvku Železnice normálně rozchodná. Proto byla tato situace využita pro řešení paralelizaci hranic prvků Ulice sjízdná. Původní prvek Železnice je významnou segmentační linií, kterou je třeba zpracovat následujícím způsobem:

  - Železnice člení prostor na dvě části, v nichž jsou liniové prvky Terénní stupeň zpracovávány na sobě nezávisle

  - Liniový prvek Železnice je členěn do částí v místech, kde prvky Terénní stupeň začínají nebo přestávají být blízko a mít podobné průběhy.

Operátory:

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

| # Situace č. 40 - Redukce plošného prvku v jiném plošném prvku |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Orná a ostatní půda				Z_VegetacePlocha_P

Strukturální vzor A_4:

Malý areálový prvek uvnitř velkého areálového prvku

Segmentace:

Celý areál Orná a ostatní půda je členěn na sektory tvořené areálem Lesní půda se stromy a na zbývající okolní část areálu Užívání půdy - orná půda.

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

10.9	Symbolizace - vyplnění volného prostoru po prvku

| # Situace č. 42 - Doplnění vodní plochy po vypuštění ostrova |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Vodní plocha					Z_Voda_P

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor A_4:

Malý areálový prvek uvnitř velkého areálového prvku

Segmentace:

Areál prvku Vodní plocha je členěn na část definovanou prvkem Břehová čára prvku Vodní plocha a část tvořenou liniovým prvkem Hranice porostu a užívání půdy prvku Lesní půda se stromy, který je uvnitř areálu prvku Vodní plocha

Operátory:

4.1		Vypuštěn - vypuštění celého prvku

10.9	Symbolizace - vyplnění uvolněného místa po prvku

| # Situace č. 44 - Symbolizace terénního stupně při souběhu s jinými liniovými prvky |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice sjízdná - osa ulice 			Z_KomSilnice_L_Pom

Silnice III. třídy				Z_KomSilnice_L

Hranice porostu a užívání půdy		Z_HraniceUzivani_L

Terénní stupeň				Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor A_13:

Části hranice areálového prvku jsou tvořeny liniovými prvky a částí hranice areálového prvku jiného typu

Segmentace:

Celý prostor je rozdělen na dva sektory průběhem pomocného liniového prvku Ulice sjízdná - osa ulice

Prvky Hranice porostu a užívání půdy jsou členěny do částí v místech, kde dochází ke vzniku nebo ukončení tvorby prvku Ulice sjízdná - osa ulice touto hranicí

Operátory:

1		Klasifikace

10.4		Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 46 - Odsuny a vypuštění bodových značek |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Budova					Z_Budova_P

Věžovitá stavba				Z_StavebniObjekt_B

Kostel					Z_StavebniObjekt_B

Kříž 						Z_StavebniObjekt_B

Trigonometrický bod			O_Dataz_B

Kašna					Z_Voda_B

Vodní plocha				Z_Voda_P

Strukturální vzor B_7:

Shluky navzájem blízkých geometricky neuspořádaných bodových prvků určitých typů

Segmentace:

Prostor je členěn do sektorů vytvářených jednotlivými shluky bodových objektů stanovených typů a zbývající částí

Prostor je členěn do sektorů určených hranicemi areálových prvků Budova, v nichž se nachází bodové objekty typu Věžovitá stavba, Kostel, Trigonometrický bod

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 50 - Odsun a vypuštění železnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice					Z_KomZelezTrat_L

Propustek					Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_15:

Části liniových prvků téhož typu jsou blízko sebe a jsou souběžné

- Segmentace:

Liniové prvky Železnice jsou členěny do úseků v místech jejich vzájemného křížení a napojování a v místě křížení s liniovým prvkem Propustek.

Operátory:

3.5 	Odsun linie od linie

4.1 	Vypuštění celého prvku

| # Situace č. 55 - Odsun budov od železnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice					Z_KomZelezTrat_L

Budova					Z_Budova_P

Strukturální vzor A_16:

Areálový prvek je blízko sémanticky příbuzného liniového prvku

Segmentace:

Bez segmentace

- Operátory:

3.8		Odsun areálového prvku od linie

| # Situace č. 61 - Odsun bodových prvků od sebe |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Kótovaný bod				Z_TerenniRelief_B

Vysílač					Z_StavebniObjekt_B

Strukturální vzor B_9:

Shluk navzájem blízkých bodových prvků různých typů

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

| # Situace č. 81 - Odstranění liniového prvku stromořadí v intravilánu |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Stromořadí					Z_Vegetace_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 82 - Symbolizace liniových prvků dle situace |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní průsek					Z_Vegetace_L

Elektrické vedení					Z_RozSit_L

Stožár elektrického vedení			Z_RozSit_B

Strukturální vzor B_12:

Bodový prvek leží na liniovém prvku

Strukturální vzor L_34:

Část řídícího liniového prvku je souběžná s dvěma liniovými prvky stejného typu

Segmentace:

Liniový prvek je rozčleněn na úseky v místech, kde začínají a končí souběžné průběhy vedlejších liniových prvků

Operátory:

3.2		Odsun - bod od linie

3.5		Odsun - linie od linie

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 83 - Odstranění části liniového prvku průsek |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní průsek					Z_Vegetace_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Strukturální vzor L_36:

Křížení dvou liniových prvků různých typů

Segmentace:

Liniové prvky jsou členěny do úseků v místě jejich křížení

Operátory:

4.2		Vypuštění - vypuštění části linie

| # Situace č. 87 - Zvýraznění krátkého jezu |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Jez							Z_VodaObjekt_L

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor A_11:

Část hranice areálového prvku je tvořena částí liniového prvku jiného typu

Segmentace:

Liniové prvky jsou rozčleněny do úseků v místech jejich vzájemné polohové incidence

Operátory:

10.2	Symbolizace - nastavení délky/šířky značky

10.1	Symbolizace - orientace bodové/liniové značky

| # Situace č. 89 - Zjednodušená symbolizace liniového prvku zeď |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice II. třídy					Z_KomSilnice_L

Ulice sjízdná - osa ulice				Z_KomSilnice_L_Pom

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Zeď kamenná					Z_StavebniObjekt_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor A_10:

Část hranice areálového prvku je tvořena liniovým prvkem jiného typu

Segmentace:

Prvky jsou členěny do úseků v místech počátku a konce vzájemné polohové incidence.

Operátory:

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

6.3.3	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií na dotyk hran symbolů hlavního a podřízeného prvku

4.2		Vypuštění - vypuštění části linie

| # Situace č. 91 - Symbolizace bodového prvku kostel s jedním bodovým prvkem věž |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Kostel						Z_Budova_B_Odvoz

Věžovitá stavba					Z_StavebniObjekt_B

Kříž						Z_StavebniObjekt_B

Strukturální vzor B_1:

- (Pozn.: modifikace strukturálního vzoru B_1 pro jiný typ prvku)

Blízké bodové prvky typu Kostel a Věž leží uvnitř areálového prvku Budova typu Kostel

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 92 - Odsun bodového prvku pomník od bodového prvku bod tíhového bodového pole |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice sjízdná v sídle				Z_KomSilnice_L

Bod tíhového bodového pole			O_Gravimetrie_B

Pomník						Z_StavebniObjekt_B

Strukturální vzor B_13:

Blízké bodové prvky leží blízko liniového prvku Průtah komunikace sídlem

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

| # Situace č. 93 - Výběr a odsun bodových prvků kříž |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice sjízdná - osa ulice				Z_KomSilnice_L_Pom

Kříž						Z_StavebniObjekt_B

Trvale signalizovaný zhušťovací bod		O_DATAZ_B

Strukturální vzor B_13:

Blízké bodové prvky leží blízko liniového prvku Průtah komunikace sídlem

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 94 - Typizace shluku bodových prvků kříž v křížové cestě |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Ulice sjízdná v sídle				Z_KomSilnice_L

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Kříž						Z_StabebniObjekt_B

Strukturální vzor B_8:

Shluk navzájem blízkých pravidelně geometricky uspořádaných bodových prvků určitých typů

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1		Vypuštění – vypuštění celého prvku

9		Typizace

| # Situace č. 95 - Typizace shluku bodových prvků komín |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Účelový areál - průmyslový podnik		Z_PlochaRuzna_P

Komín						Z_StavebniObjekt_B

Strukturální vzor B_8:

Shluk navzájem blízkých pravidelně geometricky uspořádaných bodových prvků určitých typů

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

9		Typizace

| # Situace č. 96 - Výběr a umístění popisu prvku |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Účelový areál – čistírna odpadních vod		Z_PlochaRuzna_P

Zásobník						Z_StavebniObjekt_P

Strukturální vzor A_3: (Pozn.: modifikace strukturálního vzoru A_3 pro jiný typ prvku)

Shluky uspořádaných uměle vytvořených malých areálových prvků vodní plocha a tvořících areál zemědělsky užívané plochy.

Segmentace:

Pracovní prostor je rozčleněn na Účelový areál – čistírna odpadních vod a ostatní

Účelový areál – čistírna odpadních vod je rozčleněn na segment vymezený obálkou shluku areálových prvků Usazovací nádrž a ostatní.

Operátory:

10.5	Symbolizace - značka v ploše

| # Situace č. 98 - Odsun liniového prvku elektrické vedení a incidujícího bodového prvku stožár od liniového prvku silnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Stožár elektrického vedení			Z_RozvSit_B

Elektrické vedení					Z_RozvSit_L

Strukturální vzor L_31:

Část řídícího liniového prvku je souběžná s částí blízkého liniového prvku, na němž se vyskytuje bodový objekt

Segmentace:

Řídící liniový prvek je v místě bodového prvku rozčleněn na úseky, které přímo sousedí s bodovým prvkem a úseky tvořící jeho zbytek.

Operátory:

3.2		Odsun - bod od linie

3.5		Odsun - linie od linie

| # Situace č. 99 - Odsun bodového prvku stožár el. vedení a navazující části liniového prvku elektrické vedení od liniového prvku silnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Stožár elektrického vedení			Z_RozvSit_B

Elektrické vedení					Z_RozvSit_L

Strukturální vzor L_22:

Části liniových prvků různých typů jsou navzájem blízké

Segmentace:

Řídící liniový prvek je rozčleněn na úseky v místech vzniku a ukončení jeho blízkosti s jiným liniovým prvkem.

Operátory:

3.2		Odsun - bod od linie

3.5		Odsun - linie od linie

| # Situace č. 100 - Symbolizace prvku přívoz |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Přívoz						Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_12:

Část řídícího liniového prvku je zdvojena liniovým prvkem jiného typu

Segmentace:

Liniový prvek Silnice III. třídy je členěna do úseků v místech začátku a konce jejího ztotožnění s liniovým prvkem Přívoz.

Operátory:

10.3	Symbolizace – napojení dvou liniových prvků

10.5	Symbolizace – značka v ploše

| # Situace č. 102 - Odsun prvku vodní tok |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Silnice III. třídy					Z_KomSilinice_L

Most na silnici III. třídy				Z_KomObjekt_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Stromořadí					Z_Vegetace_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Bod výškového bodového pole			O_Nivelace_B

Zhušťovací bod					O_DATAZ_B

Strukturální vzor L_33:

Část řídícího liniového prvku je souběžná s částmi šesti blízkých liniových prvků po obou jejích stranách. V místě křížení dvou liniových prvků je část řídícího prvku současně liniovým prvkem jiného typu

Strukturální vzor L_26:

Část liniového prvku je současně tvořena částí liniového prvku jiného typu

Strukturální vzor L_27:

Část liniového prvku je současně tvořena bodovým prvkem jiného typu

Strukturální vzor L_37:

Liniové prvky typu Vodní tok tvoří hierarchickou sít stromového typu

Segmentace:

Liniový prvek Silnice III. třídy člení pracovní prostor na dvě části, které jsou dále výpočetně zpracovány samostatně.

Všechny zúčastněné liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniku a ukončení vztahu vzájemné blízkosti a souběžnosti a v místech dalších polohových incidencí (např. napojení vodních toků).

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku

4.2		Vypuštění – vypuštění části linie

| # Situace č. 105 - Speciální vykreslení prvku most |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Most s více objekty				Z_KomObjekt_L

Průtah silnice sídlem				Z_KomSilnice_L

Povrchový úsek metra				Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_9:

Souběh části řídícího liniového prvku se dvěma blízkými liniovými prvky stejného typu podél obou jeho stran

Segmentace:

Zúčastněné liniové prvky jsou členěny do úseků v místech začátků a konců vztahu blízkosti a souběhu a dalších míst incidence

Operátory:

6.3.1	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhu linií hlavního a podřízeného prvku

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

| # Situace č. 107 - Redukce zobrazení hranic mezi různými druhy kultur |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Hranice porostu a užívání půdy		Z_HraniceUzivani_L

Ovocný sad, zahrada			Z_VegetacePlocha_P

Strukturální vzor A_5:

Shluk areálových prvků téže třídy avšak různých typů, které navzájem sousedí a části jejich hranic jsou společné

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

8.1.1.1	Agregace - agregace více prvků do jednoho – amalgamace - splynutí prvků téže třídy

1		Klasifikace

| # Situace č. 109 - Redukce prvku vlečka |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice normálně rozchodná		Z_KomZelezTrat_L

Vlečka					Z_KomZelezTrat_L

Strukturální vzor L_38:

Liniové prvky téhož typu tvoří síť charakterizovanou cyklickým grafem

Segmentace:

Liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniku a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech vzájemného napojení prvků.

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 111 - Symbolizace bodového prvku nádraží na liniovém prvku železnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice normálně rozchodná elektrifikovaná	Z_KomZeleznTrat_L

Železniční stanice					Z_PlochaRuzna_B

Areál železniční stanice				Z_PlochaRuzna_P

Budova 						Z_Budova_P

Strukturální vzor A_16:

Areálový prvek je blízko sémanticky příbuzného liniového prvku

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 112 - Odstranění kresby liniového prvku doplňková linie |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Doplňková linie					Z_HraniceUzivani_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

| # Situace č. 113 - Souběh a křížení liniových prvků s přemostěním a dálničními sjezdy a nájezdy |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Dálnice						Z_KomSilnice_L

Polní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Most na dálnici					Z_KomObjekt_L

Most na nájezdu					Z_KomObjekt_L

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Hranice katastrálního území			Z_AdmUzemi_L

Strukturální vzor L_19:

Síť křížících se a napojujících se liniových prvků téže kategorie, přičemž části některých z nich jsou v místech křížení současně liniovými nebo bodovými prvky jiného typu

Segmentace:

Zúčastněné liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniků a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech dalších vzájemných polohových incidencí (např. v místech napojení, křížení apod.)

Operátory:

3.1		Odsun - bod od bodu

3.5		Odsun - linie od linie

7		Zjednodušení

10.1	Symbolizace - orientace bodové/liniové značky

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

10.8	Symbolizace - asymetrie značky mostu

| # Situace č. 114 - Souběžný průběh liniových prvků terénní stupeň v mimoúrovňovém křížení liniových prvků dálnice se sjezdy, nájezdy a přemostěním |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Dálnice						Z_KomSilnice_L

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Ulice sjízdná - osa ulice				Z_KomSilnice_L_Pom

Terénní stupeň					Z_TerenniRelief_L

Most na dálnici					Z_KomObjekt_L

Strukturální vzor L_19:

Síť křížících se a napojujících se liniových prvků téže kategorie přičemž části některých z nich jsou v místech křížení současně liniovými nebo bodovými prvky jiného typu

Segmentace:

Zúčastněné liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniků a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech dalších vzájemných polohových incidencí (např. v místech napojení, křížení apod.)

Operátory:

6.3.3	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií na dotyk hran symbolů hlavního a podřízeného prvku

6.3.4	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhů linií hlavního a podřízeného prvku na stanovený rozestup jejich hran

10.1	Symbolizace - orientace bodové/liniové značky

10.2	Symbolizace – nastavení délky/šířky značky

10.8	Symbolizace - asymetrie značky mostu

| # Situace č. 115 - Souběh částí liniových prvků dálnice, silnice a administrativní hranice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Dálnice						Z_KomSilnice_L

Silnice III. třídy					Z_KomSilnice_L

Polní cesta neudržovaná				Z_KomRuzna_L

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Hranice katastrálního území			Z_AdmUzemi_L

Strukturální vzor L_20:

Části liniových prvků různých kategorií a typů jsou blízko sebe a jsou souběžné

Segmentace:

Zúčastněné liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniků a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech dalších vzájemných polohových incidencí (např. v místech napojení, křížení apod.)

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

6.3.3	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhu linií na dotyk hran symbolů hlavního a podřízeného prvku

6.3.4	Vylepšení - paralelizace - ztotožnění průběhu linií hlavního a podřízeného prvku na stanovený rozestup jejich hran

7		Zjednodušení

| # Situace č. 116 - Redukce prvků železnice |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Železnice normálně rozchodná			Z_KomZelezTrat_L

Vlečka normálně rozchodná			Z_KomZelezTrat_L

Strukturální vzor L_21:

Síť liniových prvků téže kategorie přičemž části některých z nich jsou současně liniovým prvkem jiného typu

Segmentace:

Liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniku a ukončení vztahů blízkosti a souběhu a v místech vzájemného napojení prvků.

Operátory:

4.2		Vypuštění - vypuštění celého prvku

3.5		Odsun - linie od linie

| # Situace č. 117 - Shluk bodových prvků různých typů |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky

Vysílač						Z_StavebniObjekt_B

Rozhledna						Z_StavebniObjekt_B

Přidružený bod					O_DATAZ_B

Vybraný bod ČSTS					O_DATAZ_B

Strukturální vzor B_9:

Shluk navzájem blízkých bodových prvků různých typů

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

3.1		Odsun – bod od bodu

10.4	Symbolizace – splynutí značek

| # Situace č. 118 - Shluky bodových prvků téhož typu |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice II. třída				Z_KomSilnice_L

Polní cesta neudržovaná			Z_KomRuzna_L

Vstup do jeskyně				Z_TerenniRelief_B

Strukturální vzor B_11:

Shluky bodových prvků téhož typu navzájem oddělené liniovým prvkem

Segmentace:

V pracovním prostoru jsou identifikovány shluky bodových prvků Vstup do jeskyně a jejich obálkami je pracovní prostor rozčleněn na sektory se shluky a ostatní. Sektory se shluky bodových prvků jsou pak liniovým prvkem Silnice II. třídy rozděleny na části, v nichž jsou bodové prvky zpracovány nezávisle.

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

3.1		Odsun - bod od bodu

9		Typizace

| # Situace č. 119 - Zjednodušení tvaru a odsun částí liniových prvků |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Silnice II. třídy					Z_KomSilnice_L

Železnice normálně rozchodná elektrizovaná	Z_KomZelezTrat_L

Most na normálně rozchodné železnici		Z_KomObjekt_L

Propustek						Z_KomObjekt_B

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Strukturální vzor L_22:

Části liniových prvků různých typů jsou navzájem blízké

Segmentace:

Liniové prvky jsou členěny do úseků v místech vzniku a ukončení vztahů blízkosti a v místech vzájemné polohové incidence prvků.

Operátory:

3.5		Odsun - linie od linie

7		Zjednodušení

6.1		Vylepšení - zhlazení

| # Situace č. 120 - Vypuštění podlimitních areálů vegetace |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Lesní půda se stromy				Z_VegetacePlocha_P

Zahrada						Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor A_4:

Malý areálový prvek uvnitř velkého areálového prvku

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

8.1.1.1	Agregace - agregace více prvků do jednoho – amalgamace - splynutí prvků téže třídy

7		Zjednodušení

5		Zvýraznění

10.9	Symbolizace - vyplnění uvolněného místa po prvku

| # Situace č. 121 – Agregace, typizace a odsun podměrečných areálů sádek |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky

Vodní tok stálý povrchový			Z_Voda_L

Vodní plocha					Z_Voda_P

Břehová čára					Z_Voda_L_bc

Strukturální vzor A_7:

Shluky malých (podměrečných) dotýkajících se areálových prvků, které mají společné části hranic

Segmentace:

Obálky shluků malých areálových prvků typu Vodní plocha rozčlení pracovní prostor na sektory se seskupenými sádkami a ostatní.

Operátory:

8.1.1.1	Agregace - agregace více prvků do jednoho – amalgamace - splynutí prvků téže třídy

7		Zjednodušení

5		Zvýraznění

3.6		Odsun - linie od areálu

10.9	Symbolizace - vyplnění uvolněného místa po prvku

| # Situace č. 122 - Blokování zástavby v sídle |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Průtah silnice II. třídy sídlem			Z_KomSilnice_L

Ulice sjízdná v sídle				Z_KomSilnice_L_Pom

Budova 						Z_Budova_P

Strukturální vzor A_8:

Bloky městské zástavby vymezené liniovými prvky různé úrovně, vyplněné malými areálovými prvky seřazenými podél vymezujících liniových prvků

Segmentace:

Obálka hranic intravilánu vymezí pracovní prostor na segment tvořený městskou zástavbou a ostatní.

Segmenty městské zástavby jsou poté rozčleněny liniovými prvky Průtah silnice sídlem a Ulice sjízdná na bloky, v nichž jsou zpracovávány vlastní prvky typu Budova.

Operátory:

4.1		Vypuštění - vypuštění celého prvku

7		Zjednodušení

6.2		Vylepšení - ortogonalizace

5		Zvýraznění

3.8		Odsun - areál od linie

9		Typizace

| # Situace č. 123 - Blokování nesouvislé zástavby |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky

Polní cesta udržovaná				Z_LomRuzna_L

Budova						Z_Budova_P

Zahrada						Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor A_9:

Bloky nesouvislé venkovské zástavby nahodile vyplněné malými areálovými prvky

Segmentace:

Pracovní prostor je rozčleněn na sektory vzniklé agregací navzájem sousedících areálů prvků typu Budova a Zahrada a ostatní.

Liniovým prvkem Polní cesta udržovaná jsou tyto sektory rozděleny na části, v nichž jsou prvky Budova a Zahrada nezávisle výpočetně zpracovány.

Operátory:

8.1.1.1	Agregace – agregace více prvků do jednoho – amalgamace – splynutí prvků téže třídy

9		Typizace

5		Zvýraznění

| # Situace č. 126 – Vypuštění prvku budova |  |
| --- | --- |
| Situace v datovém modelu | DATA 10 |
| Řešení na ZM10 | Řešení na ZM25 |

Zúčastněné prvky:

Budova						Z_Budova_P

Ulice sjízdná v sídle				Z_KomSilnice_L_Pom

Zahrada						Z_VegetacePlocha_P

Hranice porostu a užívání půdy			Z_HraniceUzivani_L

Strukturální vzor:

Bez strukturálního vzoru

Segmentace:

Bez segmentace

Operátory:

4.1	Vypuštění - vypuštění celého prvku